|  | РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СРБОБРАН ОПШТИНСКА УПРАВА |
| --- | --- |

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ОПШТИНСКОГ ПУТА НАДАЉ -ТЕМЕРИН

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

|  | ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД |  |
| --- | --- | --- |

Е - 2850

| ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА | ВД ДИРЕКТОРА |
| --- | --- |
| Зоран Кордић, дипл. инж. саоб. | Предраг Кнежевић, дипл. правник |

Србобран, октобар, 2022. година

НАЗИВ ПЛАНСКОГ

ДОКУМЕНТА: 		ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА НАДАЉ -ТЕМЕРИН

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

НАРУЧИЛАЦ: 		ОПШТИНА СРБОБРАН

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: 	ОПШТИНА СРБОБРАН

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне

послове и заштиту животне средине

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: 		ЈП "Завод за урбанизам Војводине"

Нови Сад, Железничка 6/III

ВД ДИРЕКТОРА: 			Предраг Кнежевић, дипл. правник

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:	мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх.

Е–БРОЈ:			2850

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 	Зоран Кордић, дипл.инж.саоб.

СТРУЧНИ ТИМ: 			Далибор Јурица, дипл.инж.геодез.

Марија Зец, маст.инж.саоб.

Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.

Зорица Санадер, дипл.инж.електр.

Милан Жижић, дипл.инж.маш.

Бранислава Топрек, дипл.инж.арх.

Дејан Илић, грађ.техничар

Драгана Матовић, оператер

С А Д Р Ж А Ј

А) ОПШТА ДОКУМНТАЦИЈА

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД		1

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА	1

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА	1

3. 	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	4

3.1. ПОСЕБНО ВАЖНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ	5

3.2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА	5

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА	5

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА	6

5.1. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА	6

5.2. ЗАШИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА	6

5.3. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА	7

5.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7

5.5. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	7

5.6. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ	7

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА	7

В) ГРАФИЧКИ ДЕО:

| Редни број | Назив графичког приказа | Размера |
| --- | --- | --- |
| 01. 1. | Извод из ППО Србобран – Намена простора Граница обухвата плана са планираном претежном наменом површина | - 1:2500 |

Г) ПРИЛОГ

- Одлука о  изради Плана детаљне регулације и Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину

- Прибављене и коришћене подлоге

- Програмски задатак

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

# УВОД

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације општинског пута Надаљ - Темерин у општини Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 6/22), приступило се изради Плана детаљне регулације општинског пута Надаљ - Темерин  (у даљем тексту: План).

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинскe управе општине Србобран, донело је Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за дислокацију атарског пута у КО Турија на животну средину, под редним бројем 350-15/2022-IV/01, од 14.03.2022.године.

Носилац израде Плана је Општина Србобран Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинскe управе.

Обрађивач Плана детаљне регулације је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Планом је обухваћен простор који се налази већим делом изван грађевинског подручја насеља, у катастарској општини Надаљ I, а делом грађевинском подручју насеља Надаљ,. За предметни простор је урађен и усвојен Просторни план општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, бр. 5/13, 16/19).

На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима и ефектима планирања, приступило се изради Материјала за рани јавни увид, као прве фазе израде овог Плана.

# 1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Оквирна граница обухвата Плана обухвата следеће целе катастарске парцеле: 2846/1, 2846/2, 2848, 2786, 2262, 2839 и 2845, као и делове катастарских парцела: 2026, 2027/56 и  1432.

Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Надаљ I.

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 10,54  hа.

Граница Плана дефинисана је као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме, израде и верификације Нацрта Плана.

# 2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

Плански основ за израду Плана, односно за припрему Материјала за рани јавни увид, представља Просторни план општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, бр. 5/13, 16/19).

„ II  ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ  ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА

6.1. Саобраћајна инфраструктура

Основно концепцијско опредељење у домену путне-друмске инфраструктуре, била би модернизација и изградња нових капацитета, који би побољшали повезаност овог простора са окружењем као и побољшање експлоатационих услова у оквиру остваривања веза са окружењем.

Основна веза општине Србобран са функционалним центром међународног значаја Новим Садом и функционалним центром националног значаја Суботицом и окружењем  је ауто-пут А1/Е-75  са својим капацитетом и нивом саобраћајне услуге.

Такође, као концепцијско опредељење у општини Србобран, би била афирмација нових интер- регионалних веза са окружењем, успостављањем просторних веза Србобрана са околним општинама и регионима (повезивање суседних општина преко планираног државног пута – пута регионалног значаја) и то доградњом нових општинских  путних праваца, које би представљале важне путне сегменте  у саобраћајној матрици овог дела Војводине. Операционализација овог опредељење била би изградња /реконструкција општинских-путева.

Важан елемент у оквиру саобраћајне инфраструктуре је задржавање свих изграђених интерних путних праваца (и до садржаја у атару), уз  побољшања експлоатационих услова.

За плански период се планира реконструкција и изградња следећих атарских (општинских)  путева и то:

- Л-1. Србобран – Дрљан

- Л-2. Турија – граница општине – ка државном путу бр. 22.1

- Л-3. Железничка станица – силоси  - државни пут бр. 22.1

- Л-4. Турија – канал ДТД (Бечеј – Богојево) -  државни пут бр. 3

- Л-5. Л-1 –граница Општине -  (ка Хиподрому)

- Л-6. Л-1 – Кипово – граница Општине - (ка Фекетићу)

- Л-7. Л-3 –граница Општине  - (ка Бачком Добром Пољу)

- Л-8. државни пут бр. 129 – канал ОКМ ХС ДТД Бечеј - Богојево

- Л-9. Надаљ –државни пут бр. 120

Такође, концепцијско опредељење у наредном планском периоду била би и оптимизација мреже свих хијерахијских нивоа путева у атару у функцији развоја пољопривреде и привредних активности везаних за ову делатност. Конкретизација ових опредељења је утврђена је кроз изградњу нових путева, уз коришћење  изграђених путева за потребе експлоатационих поља нафте и гаса, који ће побољшати везе насеља у Општини са насељима у окружењу (Србобран – Бачко Добро Поље и Темерин – Турија), као и изградња путева до туристичко-рекреативних садржаја и викенд зона.

За развој немоторног саобраћаја у наредном планском периоду потребно је истражити могућност за имплементацију бициклистичких стаза ван насељених места. Ако се за то искажу одговарајући захтеви бициклистичке стазе могуће је градити у оквиру коридора државних (општинских) путева уз услове управљача путева. Планирана је изградња националног бициклистичког коридора уз канал ОКМ ХС ДТД, Бечеј - Богојево.

III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.6. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре

1.6.1. Саобраћајна инфраструктура

1.6.1.2. Саобраћајна инфраструктура ван грађевинског подручја насеља

Путни-друмски саобраћај

Елементи (препоруке) државних и општинских путева:

| ПУТЕВИ | Аутопут | ДП I реда | ДП II реда | Пут у општинској надлежности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrac (km/h) | 130 | 80 (100) | 80 | 80 |
| Саобраћајне траке (m) | 4 x 3,75 | 2 x 3,5 | 2 x 3,25 | 2 x 3,0 |
| Ивичне траке (m) | 2 x 1,0 (0,5) | 2x 0,35 | 2x 0,25 | 2x 0,25 |
| Разделне траке (m) | мин. 4,0 | - | - | - |
| Зауставне траке (m) | 2 x 2,5 |  |  |  |
| Банкине (m) | 2 x 1,5 (1,25) | 2 x 1,5 (1,25) | 2 x 1,5 (1,25) | 2 x 1,25 (1,0) |
| Додатне ширине (m) препоручене | 2 x 15,0 | 2 x 10,0 | 2 x 7,5 | 2 x 5,0 |
| Укупно земљишни појас | мин. 104,0 | мин. 51,0 | мин. 30,0 | мин. 19,0 |
| Ширина заштитног појаса са сваке стране коловоза (m) | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 |
| Ширина коридора (m) - експропријација | мин. 114,0 | мин. 57,0 | мин. 36,0 | 21,0 |
| Осовинско оптерећење (t) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | мин. 6,0 |

Путеве у општинској надлежности градити по установљеним трасама - атарским путевима  са минимизацијом новог заузимања пољопривредног земљишта и обезбеђењем потребних елемената за безбедна кретања.

У оквиру простора општине Србобран егзистираће различити хијерахиjски  нивои атарских путева и они се утврђују овим планом, кроз:

- главни атарски пут  има ширину коридора од 12 - 15 m у коме се смешта сва  инфраструктура и коловоз,

- сабирни атарски пут има ширину коридора 8-10 m и служи за двосмерни саобраћај,

- приступни атарски пут има ширину коридора 4 - 6 m и у њему се одвија једносмерни саобраћај, а на деоницама где су обезбеђене мимоилазнице и двосмерни саобраћај.

Приступни путеви до садржаја у атару се воде кроз ове коридоре, а димензије и изграђеност  коловоза (земљани, тврди или савремени застор) се утврђују у зависности од очекиваног саобраћаја.

У случају захтева за променом хијерархијске дефиниције општинских и атарских путева:

- ако су утврђене регулационе линије односно грађевинска парцела испуњава услове за изградњу, услови за изградњу се издају на основу Плана,

- ако је потребно дефинисати регулационе линије, грађевинска парцела не испуњава услове за изградњу дате у Плану (када нису испуњени просторни, геометријски и други услови потребни за реализацију елемената попречног профила предметног пута), обавезна је израда плана детаљне регулације.

3 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

3.1.  СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

План општине Србобран разрађиваће се:

- 	плановима детаљне регулације за планиране радне зоне, комплексе ветроелектрана, зоне соларне eлектране, за зоне енергетских производних објеката, планиране садржаје јавног пута за које грађевинску дозволу издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства, траснсформаторска постројења, далеководе 400 kV, 220 kV и 110 kV, планирани ДП I реда (обилазница), планирани ДП регионалног значаја, планиране општинске путеве, планирану међународну и националну бициклистичку стазу, планирану акумулацију ''Србобран'', планирано извориште, планирану каналску мрежу, планирану црпну станицу и тамо где је потребно дефинисати грађевинско земљиште и регулацију, односно извршити разграничење површина јавне и остале намене;

3.1.8. Смернице за израду планова детаљне регулације за путне коридоре

Смернице за израду плана детаљне регулације путних коридора, базирају се на правилима датим у поглављу III/1./1.6./1.6.1.2. Саобраћајна инфраструктура ван грађевинског подручја насеља.

Планиране капацитете обилазнице државних путева (око Србобрана) потребно је осим у складу са основним Законом о планирању и изградњи, израдити и у складу са Законом и прописима који ближе регулишу проблематику пројектовања и изградње саобраћајница.

Осим резервације простора за коридор обилазнице (перспективно и других путних капацитета), основне смернице за пројектовање и изградњу обилазница државних путева директно су везане за обезбеђивање одговарајућих геометријских и елемената пута и путних објеката, као и за одговарајућа решења одводњавања, заштите животне средине и односа према комуналној и осталој инфраструктури (зоне укрштања и решења истих). Такође у оквиру радних зона уз државне путеве I и II реда, потребно је кроз одговарајуће планове детаљне регулације узврдити прецизнији положај свих саобраћајних капацитета посебно сервисних саобраћајница и оптимизовати број прикључака исте на предметне државне путеве. Кроз овај плански докуменат потребно је  дати основне елементе за пројектовање и изградњу предметних саобраћајница. “

# 3. 	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Простор у обухвату Плана се према планској документацији општине Србобран налази мањим делом унутар грађевинског подручја насеља Надаљ, а највећим делом  изван грађевинског подручја у контактној зони са јужним делом грађевинског подручја Надаља, ка  државном путу IIа реда  бр.102 (Р-120).

Земљиште унутар грађевинског подручја насеља Надаљ

Унутар грађевинског подручја насеља Надаљ, Планом је обухваћен постојећи коридор главне насељске саобраћајнице (улица Светог Саве), чију регулацију треба преиспитати, посебно у зони контакта са ванграђевинским подручјем. Траса главне насељске саобраћајнице тангира са западне стране зеленило док са источне стране  тангира извориште.

Земљиште изван грађевинског подручја насеља

Изван грађевинског подручја насеља Надаљ, Планом је обухваћена површина пољопривредног земљишта, јужно од насеља. Ове парцеле су тренутно користе се као обрадиво пољопривредно земљиште и Просторним планом општине Србобран намењене су за пољопровредну производњу. Такође у оквиру обухвата паралелно са предметним путем налази се и мелиоративни канал као и атарски пут у  западном делу обухваћеног простора.

Траса планираног општинског пута повезује  главну насељску саобраћајницу ( улица Светог Саве) и само насеље Надаљ, са категорисаном путном мрежом високог нивоа – ДП IIа реда бр.102 (Р-120) и индиректно насеље Темерин  које се налази у оквиру предметне деонице ДП бр.102 ( деоница 10209, Надаљ -  Темерин).

Осим паралелног вођења са каналом N-II, из система за одводњавање „Турија – Надаљ I“, и „Турија – Надаљ II“, предложена траса општинског  пута се не укршта са саобраћајном инфраструктуром истог и вишег нивоа, изузимајући почетну и завршну тачку – раскрснице са ПНС и ДП. Геометријски и нивелационо траса ОП је доста квалитетно положена и нема посебних просторних ограничења у смислу проласка трасе кроз обухваћени општински простор Србобрана.

Такође у обухвату, унутар грађевинског подручја насеља (улица Светог Саве), налазе се изграђени објекти инфраструктуре: дистрибутивни гасовод, водоводна и канализациона мрежа, део насељског изворишта  и нисконапонска (НН) електро мрежа.

Од објеката инфраструктуре у делу обухвату плана у ванграђевинском подручју нема изграђених капацитета.

Осим укрштаја – раскрсница нема посебних конфликтних тачака и зона планиране трасе општинског пута са инфаструктуром.

## 3.1. ПОСЕБНО ВАЖНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ

На простору обухвата Плана, према подацима и условима који су добијени за ППО Србобран нема заштићених природних добара.

## 3.2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

Према важећој планској документацији вишег реда (ППО Србобран), на простору обухвата Плана нема евидентираних непокретних културних добара.

# 4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу предложене трасе општинског пута, као и дефиниција нових регулационих ширина пута и свих елемената попречног профила, укрштања – раскрсница, како би се омогућило несметано и безбедно одвијање саобраћаја на предметном путном правцу. Изградњом овог саобраћајног капацитета општинске путне мреже, допринеће се квалитетнијем повезивању унутар општинског простора и обезбедиће се боље међунасељско и регионално повезивање преко капацитета више хијерархијског нивоа ДП бр.102 , као и повећању степена доступности и опслуживања атара, радних зона  – као значајних извора привредних  активности.

Општи циљеви израде Плана, односно уређења и изградње простора у оквиру предложеног обухвата Плана су:

- утврђивање одговарајуће регулације општинског пута,

- одређивање правила уређења, правила грађења и заштите за садржаје у обухвату Плана,

- обезбеђење саобраћајне доступности и услова за опремање простора неопходном инфраструктуром,

- усклађивање планских решења са основним принципима одрживог развоја,

- примена мера заштите животне средине на подручју Плана.

# 5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Планирање, коришћење и уређење простора за имплементацију предметних саобраћајних капацитета (општинског пута) у оквиру обухваћеног простора заснива се на принципима одрживог развоја кроз интегрални приступ планирању, рационално коришћење земљишта уз обезбеђење учешћа јавности у планирању и обликовању простора, усаглашености са европским прописима и стандардима из области планирања и уређења простора, као и заштити животне средине.

У складу са смерницама из Просторног  плана општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, бр. 5/13, 16/19), као и начелима планирања и континуитета развоја, концепција планирања, коришћења, организације и уређења простора утврђена је у складу са циљевима израде Плана детаљне регулације, а то је обезбеђење планског основа за уређење земљишта у оквиру обухвата Плана.

У границама обухвата Плана површина јавне намене је грађевинско земљиште изван граница грађевинског подручја насеља већим делом и мањим делом грађевинско подручје насеља Надаљ, планирано за изградњу предметне трасе општинског пута.

Просторна диспозиција трасе општинског пута је делом унутар грађевинског подручја насеља Надаљ (јужни део), као и делом у ванграђевинском подручју јужнно  од насеља Надаљ  ка ДП бр.102. За ову саобраћајницу није израђена техничка документација.

## 5.1. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА

| Планирана намена површина | Површина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | а | % |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ | 1 | 64 | 15,6 |
| ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ | 4 | 91 | 46,6 |
| ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ | 3 | 99 | 37,8 |
| Укупна површина у обухвату Плана | 10 | 54 | 100 |

## 5.2. ЗАШИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

У предложеном обухвату Плана, а на основу података из планске документације вишег реда (ППО Србобран), не постоје евидентирани објекти, нити археолошки локалитети, који би условљавали издавање посебних услова и мера техничке заштите.

## 5.3. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Ради очувања биодиверзитета на простору обухвата Плана, потребно је применити мере заштите које се примењују приликом изградње општинског пута као саобраћајног коридора и адекватне планске мере за озелењавање слободних површина.

## 5.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са планираним концептом уређења подручја у обухвату Плана, које је опредељено за изградњу саобраћајних коридора и објеката саобраћајне инфраструктуре, потребно је дефинисати мере заштите животне средине (мере заштите ваздуха, воде, земљишта, мере заштите од буке), као и мере заштите природних вредности.

Спровођењем мера заштите вршиће се контролисано опремање простора потребном инфраструктуром, тако да се обезбеди одржив развој ширег подручја уз заштиту природних ресурса и вредности.

## 5.5. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Унутар обухвата Плана, као површина намењена за планирано грађевинско земљиште дефинисана је траса/коридор општинског пута, са свим потребним путним објектима и заштитним путним зеленилом.

## 5.6. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине јавне намене ће чинити:

- саобраћајница – траса општинског пута са свим потребним елементима попречног профила.

# 6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана детаљне регулације су:

- дефинисање регулације општинског пута, разграничење површина јавне намене од осталих садржаја и решавање имовинско-правних односа,

- усклађивање интереса - заједничког коришћења простора на обухваћеном подручју,

- усмеравање просторног развоја у складу са савременим стандардима заштите околине и квалитета живота,

- олакшана и убрзана реализација планираних садржаја,

- утврђивање основних критеријума просторног уређења и правила изградње,

- обезбеђење саобраћајне доступности, као и инфраструктурно опремање простора,

- повећање безбедности кретања изградњом саобраћајнице,

- смањење штетног утицаја саобраћаја на животну средину и здравље људи,

- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи,

- развој предметног простора у складу са савременим стандардима заштите животне средине и квалитета живота;

- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи.

В) ГРАФИЧКИ ДЕО

Г) ПРИЛОГ

- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације и Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину

2. Прибављене и коришћене подлоге

3. Програмски задатак

Просторни план општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, бр. 5/13, 16/19) не препознаје категорију општинске путне мреже

Основни елементи за категорисане путеве предложени су на основу ЗОП (Сл. Гласник РС бр.101/05,

123/07, 101/11 и 93/12), и Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да

испуњавају путни објекти и други  елементи јавног пута (''Службени  гласник РС'', бр. 50/11)

Додатне ширине намењене су за изградњу косина насипа трупа пута, путних канала и инсталацијама које

су у функцији јавног  пута

Биланс површина је рађен према важећем Просторном плану општине Србобран