|  | РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СРБОБРАН ОПШТИНСКА УПРАВА |
| --- | --- |

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ДИСЛОКАЦИЈУ АТАРСКОГ ПУТА

У КО ТУРИЈА

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

|  | ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД |  |
| --- | --- | --- |

Е -2855

| ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА | ВД ДИРЕКТОРА |
| --- | --- |
| Марија Зец, маст. инж. саобр. | Предраг Кнежевић, дипл. правник |

Србобран, октобар, 2022. година

НАЗИВ ПЛАНСКОГ

ДОКУМЕНТА: 		ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ДИСЛОКАЦИЈУ АТАРСКОГ ПУТА У КО ТУРИЈА

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

НАРУЧИЛАЦ: 		ОПШТИНА СРБОБРАН

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: 	ОПШТИНА СРБОБРАН

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне

послове и заштиту животне средине

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: 		ЈП "Завод за урбанизам Војводине"

Нови Сад, Железничка 6/III

ВД ДИРЕКТОРА: 			Предраг Кнежевић, дипл. правник

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:	мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх.

Е–БРОЈ:			2855

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 	Марија Зец, маст.инж.саобр.

СТРУЧНИ ТИМ: 			Далибор Јурица, дипл.инж.геодез.

Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.

Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.

Зорица Санадер, дипл.инж.електр.

Милан Жижић, дипл.инж.маш.

др Тамара Зеленовић

мр Рита Барјактаровић, дипл. биолог

Радованка Шкрбић, дипл.инж.арх.

Дејан Илић, грађ.техничар

Драгана Матовић, оператер

С А Д Р Ж А Ј

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД		1

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА	1

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА	1

3. 	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	5

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА	7

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА	7

5.1. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА	7

5.2. ЗАШИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА	8

5.3. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА	8

5.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8

5.5. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	8

5.6. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ	8

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА	9

В) ГРАФИЧКИ ДЕО:

| Редни број | Назив графичког приказа | Размера |
| --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. 2. | Извод из ППО Србобран – Намена простора Извод из ППО Србобран – Туризам и заштита Граница обухвата плана са планираном претежном наменом површина | - - 1:1000 |

Г) ПРИЛОГ

- Одлука о  изради Плана детаљне регулације и Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину

- Прибављене и коришћене подлоге

- Програмски задатак

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

# УВОД

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за дислокацију атарског пута у КО Турија, „Службени лист општине Србобран“, број 10/22, приступило се изради Плана детаљне регулације за дислокацију атарског пута у КО Турија  (у даљем тексту: План).

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинскe управе општине Србобран, донело је Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за дислокацију атарског пута у КО Турија на животну средину, под редним бројем 350-14/2022-IV/01, од дана 29.04.2022.године.

Носилац израде Плана је Општина Србобран Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинскe управе.

Обрађивач Плана детаљне регулације је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Планом је обухваћен простор који се налази изван грађевинског подручја насеља Турија. За предметни простор је урађен и усвојен Просторни план општине Србобран („Службени лист општине Оџаци“, број 11/11 и 12/11).

Циљ израде Плана је утврђивање регулације приступног пута, дефинисање правила уређења и изградње, као и неопходних мера заштите природних и културних вредности у обухвату планског подручја.

На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима и ефектима планирања, приступило се изради Материјала за рани јавни увид, као прве фазе израде овог Плана.

# 1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Оквирна граница обухвата Плана обухвата следеће целе катастарске парцеле: 4140, 1949/3 и 1950, као и делове катастарских парцела: 1949/2, 1949/4 и 1949/5.

Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Турија.

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 1,68  hа.

Граница Плана дефинисана је као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме, израде и верификације Нацрта Плана.

# 2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су Просторним планом општине Србобран, „Службени лист општине Србобран“, бр. 5/13, 16/19  (у даљем тексту: Просторни план).

Према Просторном плану посматрано подручје се налази:

- изван грађевинског подручја, северно од насеља Турија и еколошког коридора- канал основне каналске мреже хидросистема  Дунав-Тиса-Дунав (ОКМ ХС ДТД) Бечеј-Богојево;

- на експлоатационом нафтном пољу „Турија-север“;

- наслања се на планирани туристички локалитет бр.25 – Салаш са рибњаком;

- мањим делом у заштитној зони парка природе „Бељанска бара“;

- већим делом у археолошкој зони заштите.

- У текстуалном делу Просторног плана за саобраћајну инфраструктуру, дато је следеће:

„ II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

1.6.	ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА

1.6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

„Основна концепцијска опредељења за уређење планског подручја општине Србобран  у оквиру планског хоризонта била би да саобраћај као основна просторна функција,  мора својим развојем иницирати свеобухватни развој овог простора, како би Општина превазишла постојеће стање привредне неразвијености.

У планском периоду као и до сада, простор општине Србобран биће примарно оплужен путним-друмским саобраћајем, док ће железнички и водни сабраћај бити коришћен само код превоза масовних роба уз интегрално повезивање.

Основно концепцијско опредељење у домену путне-друмске инфраструктуре, била би модернизација и изградња нових капацитета, који би побољшали повезаност овог простора са окружењем као и побољшање експлоатационих услова у оквиру остваривања веза са окружењем.“

„Важан елемент у оквиру саобраћајне инфраструктуре је задржавање свих изграђених интерних путних праваца (и до садржаја у атару), уз  побољшања експлоатационих услова.“

„Такође, концепцијско опредељење у наредном планском периоду била би и оптимизација мреже свих хијерахијских нивоа путева у атару у функцији развоја пољопривреде и привредних активности везаних за ову делатност. Конкретизација ових опредељења је утврђена је кроз изградњу нових путева, уз коришћење  изграђених путева за потребе експлоатационих поља нафте и гаса, који ће побољшати везе насеља у Општини са насељима у окружењу (Србобран – Бачко Добро Поље и Темерин – Турија), као и изградња путева до туристичко-рекреативних садржаја и викенд зона.“

2. ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.6. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре

2.1.6.1. Саобраћајна инфраструктура

2.1.6.1.2. Саобраћајна инфраструктура ван грађевинског подручја насеља

Путни-друмски саобраћај

Елементи (препоруке) државних и путева у општинској надлежности:

| ПУТЕВИ | Аутопут | ДП I реда | ДП II реда | Пут у општинској надлежности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrac (km/h) | 130 | 80 (100) | 80 | 80 |
| Саобраћајне траке (m) | 4 x 3,75 | 2 x 3,5 | 2 x 3,25 | 2 x 3,0 |
| Ивичне траке (m) | 2 x 1,0 (0,5) | 2x 0,35 | 2x 0,25 | 2x 0,25 |
| Разделне траке (m) | мин. 4,0 | - | - | - |
| Зауставне траке (m) | 2 x 2,5 |  |  |  |
| Банкине (m) | 2 x 1,5 (1,25) | 2 x 1,5 (1,25) | 2 x 1,5 (1,25) | 2 x 1,25 (1,0) |
| Додатне ширине (m) препоручене | 2 x 15,0 | 2 x 10,0 | 2 x 7,5 | 2 x 5,0 |
| Укупно земљишни појас | мин. 104,0 | мин. 51,0 | мин. 30,0 | мин. 19,0 |
| Ширина заштитног појаса са сваке стране коловоза (m) | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 |
| Ширина коридора (m) - експропријација | мин. 114,0 | мин. 57,0 | мин. 36,0 | 21,0 |
| Осовинско оптерећење (t) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | мин. 6,0 |

„Путеве у општинској надлежности градити по установљеним трасама - атарским путевима  са минимизацијом новог заузимања пољопривредног земљишта и обезбеђењем потребних елемената за безбедна кретања.

У оквиру простора општине Србобран егзистираће различити хијерахиjски  нивои атарских путева и они се утврђују овим планом, кроз:

- главни атарски пут  има ширину коридора од 12 - 15 m у коме се смешта сва  инфраструктура и коловоз,

- сабирни атарски пут има ширину коридора 8-10 m и служи за двосмерни саобраћај,

- приступни атарски пут има ширину коридора 4 - 6 m и у њему се одвија једносмерни саобраћај, а на деоницама где су обезбеђене мимоилазнице и двосмерни саобраћај.

Приступни путеви до садржаја у атару се воде кроз ове коридоре, а димензије и изграђеност  коловоза (земљани, тврди или савремени застор) се утврђују у зависности од очекиваног саобраћаја.“

- У текстуалном делу Просторног плана за природна и културна добра је наведено:

„ II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

1.7. ПРАВИЛА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

1.7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

„На простору обухвата Плана су евидентиране просторне целине од значаја за очување биолошке разноврсности:

- Заштитна зона заштићеног подручја Парка природе (ПП) „Стара Тиса код Бисерног острва";

- Парк природе “Бељанска бара” заштићен Одлуком о проглашењу заштићеног подручја Парка природе “Бељанска бара” (“Службени лист општине Србобран”, број 6/13) и

-  деонице два регионална еколошка коридора (Криваја и пловни делови основне каналске мреже ХС ДТД и њихов обалски појас), који истовремено представљају и станишта заштићених врста у блиско-природном стању.“

„На подручју Парка природе “Бељанска бара” успостављени су режими заштите II и III степена. Око природног добра успостављена је заштитна зона. На простору општине Србобран, Бељанска бара је у режиму III степена заштите, са заштитном зоном око природног добра.

На основу одредби члана 34. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије" бр. 36/09. 88/10, 91/10-исправка и 14/16), парк природе је подручје добро очуваних природних вредности са претежно очуваним природним екосистемима и живописним пејсажима, намењено очувању укупне геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих делатности усклађених са традиционалним начином живота и начелима одрживог развоја. У парку природе нису дозвољене привредне и друге делатности и радње којима се угрожавају његова битна обележја и вредности. Одређивање режима заштите на простору Бељанске баре обављено је на основу очуваности природних одлика воденог окна и приобаља, који представљају станишта великог броја ретких и угрожених биљних и животињских врста.

Заштита станишта овог подручја, подразумева примену активних мера заштите на њиховом очувању као и контролисано и одрживо коришћење природних ресурса у окружењу.

Очување овог природног добра обезбеђује се спровођењем ограниченог и контролисаног спортског риболова, лова, одрживог туризма, као и презентацијом и едукацијом природних вредности. У циљу ревитализације водног режима, спречавања исушивања, сукцесије, обрастања и зарастања водотока, а самим тим нарушавања станишта, неопходно је спровођење активне заштите.

Режим заштите III степена обухвата део парка природе на коме се налазе просторне целине под већим утицајем човека или које се налазе уз границу заштите подручја и у контакту су са сеоским насељима и обрадивим површинама. Овај режим заштите прописује се за просторе где се могу вршити активности на унапређењу заштићеног подручја, очувању традиционалних делатности локалног становништва, са одговарајућом изградњом инфраструктуре и другом изградњом. Повећање интензитета коришћења простора довођењем нове инфраструктуре и изградњом нових објектата угрозило би основне вредности парка природе.

Заштитна зона је одређена на подручјима у окружењу која имају пресудан утицај на хидролошки режим, као и природне вредности заштићеног добра. Заштитна зона обухвата део ушћа у Великом бачком каналу код Турије и у појасу ширине од 50 m уз корито Бељанске баре, прати границу природног добра.

1.7.4. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

„На територији обухваћеној Просторним планом подручја општине Србобран до сада је регистровано велики број археолошких локалитета. Број регистрованих налазишта није коначан. По свом карактеру ови локалитети представљају остатке насеља, гробаља, и цркава, а могу се датовати од периода неолита па све до позног средњег века.

Углавном су смештени на обалама река, мањих водотокова, ритова и бара, које су пружале повољне услове за живот, из различитих периода и у континуитету настављају се један на други, формирајући дугачке археолошке зоне.

На Рефералној карти број 3. Туризам и заштита простора, назначени су потенцијални археолошки локалитети. Археолошке зоне обухватају обале Криваје, обале канала ДТД који је у ствари само регулисани стари природни водоток, као и обале неколико мањих, данас исушених водотокова, а за које се на основу распореда до сада откривених археолошких локалитета и топографије терена може очекивати континуирана појава археолошких налазишта.

На свим археолошким налазиштима и у оквиру археолошких зона, евидентираних Планом, потребно је пре предузимања било каквих земљаних радова тражити од надлежног Завода посебне услове заштите. На овим локалитетима дозвољена је изградња инфраструктуре и извођење грађевинских радова само уз претходно прибављање појединачних мера заштите и обезбеђивање заштитних археолошких ископавања, праћења радова и адекватне презентације налаза. Мере заштите археолошких налазишта укључују и археолошку контролу приликом земљаних радова већег обима у оквиру целе зоне обухваћене Планом и ван наведених локација и парцела на којима су евидентирани археолошки локалитети, што подразумева благовремено обавештавање надлежног Завода за заштиту о планираним радовима.

Културно наслеђе, уз повезивање са другим (природним и створеним) потенцијалима, треба да буде основа за развој туризма на овом подручју. Њега треба конзервирати, ревитализовати и на одговарајући начин презентовати посетиоцима.“

# 3. 	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Подручје обухваћено предложеном границом обухвата Плана се, према важећој планској документацији, налази изван грађевинског подручја насеља Турија, северно од насеља и канала ОКМ ХС ДТД Бечеј-Богојево.

Посматрано подручје обухвата пољопривредно земљиште – атарски пут и парцеле које се користе за пољопривредну производњу.

Јужна граница обухвата Плана се делом наслања на грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља –туристички локалитет бр.25 - Салаш са рибњаком.

Саобраћајна инфраструктура

Постојеће стање саобраћајне инфраструктуре не испуњава потребе корисника околних садржаја, пре свега корисника туристичког локалитета. Просторним планом предвиђена је оптимизација мреже свих хијерархијских нивоа путева у атару, између осталог изградња путева до туристичко-рекреативних садржаја.  Приступни пут, односно некатегорисани пут, у обухвату Плана је већим делом од туцаничког застора, а мањим делом асфалтиран (колски прилази парцелама са северне стране).

Веза предметног простора са насељском и категорисаном путном мрежом је општински пут са западне стране планског подручја.

Водна инфраструктура

У непосредној близини, јужно од простора обухваћеног овим Планом,  налази се канал ОКМ ХС ДТД Бечеј-Богојево, који кроз територију општине Србобран протиче на деоници канала од km 15+000 до km 35+800, и ту деоницу карактеришу следећи водостаји:

- Минимални				78,50 mАНВ

- Максимални				77,50 mАНВ

- Радни, најдужег трајања		78,10 - 78,40 mАНВ

- Максимални протицај у каналу је 	39 m3/s.

Наведени водостаји су дириговани и нижи су од коте околног терена. На предметној деоници канал ХС ДТД Бечеј-Богојево није копан, већ користи природну депресију звану Црна Бара, па тако уз канал нема одбрамбеног насипа, већ постоји природна обала, која се простире на стационажи канала од km 9+034 до km 32+669.

На подручју обухваћеном овим Планом налазе се и мелиорациони канали који припадају подсистему ''Бељанска Бара''. Прихватање сувишних вода мелиорационим каналима је ограничено и зависи од пројектованих карактеристика канала.

Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура инфраструктура

На планском простору нема постојеће електроенергетске и електронске комуникационе инфраструктуре.

Термоенергетска инфраструктура

Обухват плана налази се на експлоатационом нафтном пољу „Турија – север“. У путном коридору положени су бушотински цевоводи, који повезују нафтне бушотина са колекторском мерном станицом. Колекторска мерна станица и бушотине налазе се у близини, ван обухвата плана, на прописаним растојању.

Зелене површине

На простору обухвата Плана се не налазе јасно формиране зелене површине, већином је у питању пољопривредно земљиште у ванграђевинском подручју. Уз туристички локалитет, у регулацији парцеле атарског пута налази се дрворед који је потребно сачувати.

Посебно важни делови природе

Планско подручје се мањим делом налази у заштитној зони парка природе „Бељанска бара“. У близини, са јужне  стране, а ван обухвата налази се еколошки коридор - канал ОКМ ХС ДТД Бечеј-Богојево.

Непокретна културна добра

Према Просторном плану општине Србобран на предметном простору је евидентиран археолошки локалитет и значајан део планског подручја се налази у у археолошкој зони заштите.

На  археолошком локалитету и у оквиру археолошких зона, евидентираних Просторним ланом, потребно је пре предузимања било каквих земљаних радова тражити од надлежног Завода посебне услове заштите. На локалитетима  дозвољена је изградња инфраструктуре и извођење грађевинских радова само уз претходно прибављање појединачних мера заштите и обезбеђивање заштитних археолошких ископавања, праћења радова и адекватне презентације налаза.

# 4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу приступног пута, дефинисање регулације пута и свих елемената попречног профила, како би се омогућио квалитетан и безбедан приступ околним садржајима.

Изградњом овог саобраћајног капацитета оптимизоваће се мрежа атарских путева, односно путева који воде до садржаја у атару, допринеће се квалитетнијем повезивању са насељском путном мрежом као и повећање степена доступности и опслуживања атара, односно туристичко-рекреативних садржаја  – као значајних извора привредне  активности.

Општи циљеви израде Плана, односно уређења и изградње простора у оквиру предложеног обухвата Плана су:

- утврђивање одговарајуће регулације приступног пута,

- одређивање правила уређења, правила грађења и заштите за садржаје у обухвату Плана,

- обезбеђење саобраћајне доступности и услова за опремање простора неопходном инфраструктуром,

- усклађивање инфраструктуре у обухвату плана,

- усклађивање планских решења са основним принципима одрживог развоја,

- примена мера заштите животне средине, културних и природних добара на подручју Плана.

# 5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Планирање, коришћење и уређење простора за имплементацију саобраћајних капацитета (приступног пута) у оквиру обухваћеног простора заснива се на принципима одрживог развоја кроз интегрални приступ планирању, рационално коришћење земљишта уз обезбеђење учешћа јавности у планирању и обликовању простора, усаглашености са европским прописима и стандардима из области планирања и уређења простора, као и заштити животне средине.

Површина која је у обухвату Плана представља површину јавне намене, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља, за коју се утврђује регулација и дају сви неопходни елементи за изградњу приступног пута.

## 5.1. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА

| Планирана намена површина | Површина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | а | % |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ | 0 | 53 | 31,5 |
| ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ | 1 | 15 | 68,5 |
| Укупна површина у обухвату Плана | 1 | 68 | 100 |

## 5.2. ЗАШИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Према условима добијеним од надлежног Завода (Покрајински завод за заштиту споменика културе) за потребе израде плана вишег реда (ППО Србобран) у обухвату простора који је предмет Материјала за рани јавни увид, евидентирани је археолошки локалитет и археолошка зоне заштите.

Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошке предмете, извођач радова је дужан одмах, без одлагања да прекине радове и обавести надлежни Завод.

## 5.3. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Ради очувања биодиверзитета на простору обухвата Плана, потребно је применити мере заштите које се примењују приликом изградње приступног пута као саобраћајног коридора и адекватне планске мере за озелењавање слободних површина.

Узимајући у обзир да се део планског подручја налази у заштитној зони парка природе „Бељанска бара“ и у близини еколошког коридора - канал ОКМ ХС ДТД Бечеј-Богојево, потребно је применити мере заштите животне средине у складу са условима надлежних институција.

## 5.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са планираним концептом уређења подручја у обухвату Плана, које је опредељено за изградњу саобраћајног коридора и објекта саобраћајне инфраструктуре, потребно је дефинисати мере заштите животне средине (мере заштите ваздуха, воде, земљишта, мере заштите од буке), као и мере заштите природних вредности.

Спровођењем мера заштите вршиће се контролисано опремање простора потребном инфраструктуром, тако да се обезбеди одржив развој ширег подручја уз заштиту природних ресурса и вредности.

## 5.5. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Унутар обухвата Плана, као површина намењена за планирано грађевинско земљиште дефинисана је траса/коридор приступног пута, са свим потребним путним објектима и заштитним путним зеленилом.

## 5.6. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине јавне намене су јавне површине и јавни објекти, чије је коришћење, односно изградња од јавног интереса. У оквиру границе обухвата Плана површину јавне намене ће чинити: саобраћајница – приступни пут са свим потребним елементима попречног профила.

# 6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана детаљне регулације су:

- дефинисање регулације приступног пута, разграничење површина јавне намене од осталих садржаја и решавање имовинско-правних односа,

- усклађивање интереса - заједничког коришћења простора на обухваћеном подручју,

- усмеравање просторног развоја у складу са савременим стандардима заштите околине и квалитета живота,

- олакшана и убрзана реализација планираних садржаја,

- утврђивање основних критеријума просторног уређења и правила изградње,

- обезбеђење саобраћајне доступности, као и инфраструктурно опремање простора,

- повећање безбедности кретања изградњом саобраћајнице,

- смањење штетног утицаја саобраћаја на животну средину и здравље људи,

- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи,

- развој предметног простора у складу са савременим стандардима заштите животне средине и квалитета живота;

- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи.

В) ГРАФИЧКИ ДЕО

Г) ПРИЛОГ

- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације и Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину

2. Прибављене и коришћене подлоге

3. Програмски задатак

Основни елементи за категорисане путеве предложени су на основу Закона о путевима и Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (''Службени гласник РС'', бр. 50/11)

Додатне ширине намењене су за изградњу косина насипа трупа пута, путних канала и инсталацијама које су у функцији јавног пута